实验报告

新疆大学

信息科学与工程学院

课程名称：   数字电路实验               班级： 计算机科学与技术20-1

| 姓名 | 实验名称 | 日期 | 地点 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘宇诺 | 加法器的设计与实现 | 11.29 | 信息技术综合实验楼A502 |  |

- 实验目的（5分）

1、熟悉 VHDL 设计实体的基本结构和 VHDL 的语言要素，掌握 VHDL 的编程方法，掌握 EDA 技术的 VHDL 文本输入设计法； 2、了解数值比较器的工作原理； 3、通过原理图设计输入法，实现一位及四位比较器的设计；对比 VHDL 文本输入设计法，利用 if 语句实现的一位及四位数值比较器。

- 设备仪器/软件环境（5分）

计算机、quartus软件、草稿纸、铅笔

- 实验原理（30分）

1、基本原理 二进制比较器是提供关于两个二进制操作数间关系信息的逻辑电路。两个操作数的比较结果有三种情况：A 等于 B、A 大于 B 和 A 小于 B。考虑当操作数 A 和 B 都是一位二进制数时输入输出如图： 在一位比较器的基础上，可以继续得到两位比较器，然后通过“迭代设计”得到 4 位的数据比较器。4 位数值比较器的真值表如下所示。 4 位数值比较器的电路符号如图 3-5-1 所示，a[3..0] 和 b[3..0]为数据输入端，y1、y2、y3 为输出比较结果。 2、以 4 位数值比较器为参考例程： 采用文本编辑法，用 VHDL 语言描述 4 位数值比较器： library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity comparator_4 is port(a,b : in std_logic_vector(3 downto 0); -------数据输入端 y1,y2,y3: out std_logic); -------比较结果 end; architecture one of comparator_4 is begin process(a,b) begin if a>b then ---a>b y1<='1'; y2<='0'; y3<='0'; elsif a=b then ---a=b y1<='0'; y2<='1'; y3<='0'; elsif a<b then ---a<b y1<='0'; y2<='0'; y3<='1'; end if; end process; end; 4 位数值比较器的仿真结果如图所示，观察波形可知当 a、b 取不同值时，y1、y2、y3 会有相应的比较结果输出。

- 实验内容与步骤（20分）

一、通过原理图设计输入法，实现一位及四位数值比较器的设计； 1、先画出一位数值比较器的电路图； 2、根据电路图，在quartus中连接出电路，并进行编译； 3、设置好针脚；

4、进行仿真，得到电路波形图； - 由一位数值比较器制作4位数值比较器； - 把一位比较器保存好，复制到四位比较器的工程文件中，进行连接、编译； - 7、设置好针脚后，进行电路仿真，得到电路波形图； - 通过 VHDL 文本输入设计法，利用 if 语句实现四位数值比较器的设计。 - 引用库 - 创建一个实体；a、b为输入，类型为数组；y1,y2,y3为输出类型为标准逻辑输出 - 创建一个结构体 - 用if语句进行三种结果的输出情况 y1表示a>b,y2表示a=b,y3表示a<b; 编写完程序后进行编译运行 编译成功后进行仿真

- 实验结果与分析（30分）

一位比较器电路波形图： - A、B标识输入的两个要比较的数；L1表示A>B;L2表示B=A;L3表示B>A - A B都为1 或 都为0 时L2输出为1高电平，L1和L3输出为低电平； - A为1 B为0时，A>B L1输出为高电平，L2输出为低电平(应为A != B)； - 如图，各波形均符合逻辑要求，仿真数据正确，一位比较器验证成功。 - 四位比较器的电路波形图： - A B 表示输入的两个四位数，最下面三行表示输出结果，第一行表示A大于B；第二行表示A小于B；第三行表示A等于B； - 四位数据比较器从高位进行比较，两个位数相同的数，如果从高位开始，一个数的高位比另一个数大，则这个数就是较大的数；如果比较到最后都一样，则这两个数相同。 - 第一段B输入的高位比A对应的高位大，所以A小于B，图应该是第一行 第三行为0，第二行为1，结果正好符合； - 第三段A和B的输入数一样，A等于B，第一、二行应该都为0，第三行应该为1，如图正好符合逻辑。其他段的结果也符合逻辑， 所以仿真结果正确，四位数比较器设计成功。 - 用代码实验的四位比较器的仿真结果： - 结果中三段，第一段a<b：y1和y2应该为0，y3应该1，如图正确；第二段a=b：y1和y3应该为0，y2应该为1，如图正确；第三段a>b：y2，y3应该为0，y1应该为1，如图结果正确； - 综上，编程的仿真结果符合逻辑，仿真结果正确 ，编程验证成功。

- 总结实验注意事项（10分）

1)在实验进行前应该掌握数值比较器的工作原理； 2)在用软件进行设计的过程中,应该在每个阶段都保存一下,避免软件无响应或不小心关闭软件而导致自己做了一半的工程消失; 3)在用quartus 时,文件名字和保存路径不要由中文. 4）用VHDL文本制作四位比较器时，创建实体的名字要和最开始的文件名字一致. 思考题 1、什么叫组合逻辑电路？在电路结构上它主要有哪些特点？ 组合逻辑电路：任意时刻的输出仅仅取决于该时刻的输入，与电路原来的状态无关的逻辑电路； 电路结构特点：构成组合逻辑电路的各门电路之间没有反馈环路。