实验报告

新疆大学

信息科学与工程学院

课程名称：   数字电路实验               班级： 计算机科学与技术20-1

| 姓名 | 实验名称 | 日期 | 地点 | 成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘宇诺 | 触发器的设计与实现 | 12.6 | 信息技术综合实验楼A502 |  |

- 实验目的（5分）

1、了解触发器的分类； 2、掌握 RS 触发器、D 触发器以及 JK 触发器的工作原理； 3、通过 VHDL 文本输入设计法实现 RS 触发器、D 触发器以及 JK 触发器的 设计，进一步熟悉 VHDL 设计实体的基本结构和 VHDL 的语言要素，掌握 if 语 句编写规则。

- 设备仪器/软件环境（5分）

计算机、quartus软件、草稿纸、铅笔、实验指导书

- 实验原理（30分）

1、基本原理 数字电路中，触发器时构成时序逻辑电路的基本单元，在时序逻辑电路中，触发器通常用于数据暂存、延时、计数、分频和波形产生等电路。触发器有异步，同步之分，异步触发器大都作为控制用，同步触发器大都作为寄存器，计数器，移位器用。触发器有三种输入端，第一种是直接置位，复位端，用 Sd,Rd 表示，在 Sd=0(或 Rd=0)时，触发器将不受其他输入端所处状态影响，使触发器直接置 1（或置 0）；第二种是时钟脉冲输入端，用来控制触发器发生状态更新，用 CP 表示。框外若有小圈，表示触发器在时钟脉冲下降沿发生状态更新，若无小圈反之；第三种是数据输入端，它是触发器状态更新的依据。 - RS触发器 采用文本编辑法，用 VHDL 语言描述 RS 触发器，参考例程如下： library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity RS is port( r,s : in std_logic; q,qn: out std_logic); end; architecture one of RS is signal q1,qn1:std_logic; begin q1<=s nand qn1; qn1<=r nand q1; q<=q1; qn<=qn1; end; 仿真结果： RS 触发器的仿真结果如图所示，观察波形可知 q 的输出与 r 和 s 的状态有 关且满足 RS 触发器的逻辑功能。

- 实验内容与步骤（20分）

- RS触发器 - 写出rs触发器的真值表 - 由真值表推出函数逻辑表达式 - 化简表达式，并根据表达式选出合适的门电路器件 - 画出由门电路器件组成的电路图 - 在quartus上进行器件连接，并进行编译 - 编译成功，设置针脚 - 进行仿真测试，得到仿真波形图,功能性仿真结果： 时许仿真结果： - 用vhdl语言进行RS 触发器的设计 - 进行语言编程，并进行编译 - 设置输入输出的针脚 - 进行仿真，得到仿真波形图： - 设计D触发器 1.设计好后进行电路连接，制作的是异步清零D触发器； 2.设置针脚 - 仿真得到波形图：

- 实验结果与分析（30分）

RS触发器波形图结果： R和S为输入；Q为Q*，Qn为Q*的反； 分析：第一段，R S分别为1 、0 此时应该为赋值，Q*应该和R一样；如图Q为高电平和R相同，符合； - R S分别为0 、1 这种情况也是赋值，Q*因该和R一样；如图Q为低电平和R相同，符合； - R S分别为0 、0 为保持状态，Q*应该保持上个状态不变；如图第三段和第四段的Q一样，保持不变，符合逻辑； - R S分别为1 、1 为禁态，Q*和Q*的反应该都为1；如图Q和Qn都在高电平，符合逻辑。

- D触发器的波形图结果： 分析： C为Q*，Q为Q*的反；CLEARK为清零信号，1为清零；CLK为时钟信号； 设计的是异步清零(上升态有效)D触发器，CLEARK为清零信号，无论是上升态还是下降态，只要CLEARK信号为1，就会将装置清零输出都为零，如图在红框中cleark信号为1，输出态都为低电平。 在非清零态，在蓝线位置为上升态，D为低电平，Q应赋值为低电平，如图为低电平，符合逻辑； 其他位置也符合逻辑，仿真图数据正确，设计成功。

- 总结实验注意事项（10分）

- 做实验前要先了解触发器的种类，以及不同类型触发器的特点，要不不清楚触发器的原理做实验会遇到很多问题 - 应现在纸上画好逻辑电路图，再在软件上进行连接编译，这样可以提高实验效率，同时也会提升自己的分析能力 - 实验前应先了解集成触发器的使用方法、触发方法和逻辑功能 - 软件的保存路径不应该由中文 - 做实验时，应随时保存，避免电脑突然宕机，导致实验数据丢失 思考题 触发器的置位端、复位端的区别功能？ SR触发器的输出，在复位的时候输出为0,置位的时候输出为1，SR触发器有两个控制输出状态的引脚R(复位)跟S(置位)，R脚为1时,SR触发器强制输出0(不管S脚什么状态)；如果R脚为0时,S脚为1,SR触发器被触发,输出1,触发后,只要R脚一直是0,不管S脚怎样变化,SR触发器输出都不变,为1。